ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мотопомпа

MP 30 – MP 50

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание - При правильном использовании насос является быстрой, легкой в управлении и эффективной машиной; при неправильном использовании или при несоблюдении мер безопасности он может представлять опасность. Для обеспечения легкой и безопасной работы всегда строго следуйте правилам техники безопасности данного руководства по эксплуатации.

1. Держите это руководство по эксплуатации под рукой и обращайтесь к нему перед каждым использованием оборудования.

2. Заправляйте насос только при выключенном двигателе и вдали от открытого огня. Не курите во время заправки. Не проливайте и не брызгайте топливом на глушитель. После заправки перенесите насос перед включением в другое место. Не снимайте крышку топливного бака, когда двигатель еще теплый или работает.

3. Перед запуском двигателя проверьте, хорошо ли двигается дроссель.

4. Никогда не заводите машину, не заполнив насос водой. Это может привести к серьезным поломкам деталей двигателя, а также к аннулированию гарантии.

5. Не используйте насос рядом с людьми или животными.

6. Не используйте насос рядом с кабелями или электрическим оборудованием.

7. Всегда устанавливайте фильтр на всасывающий шланг, чтобы избежать попадания грязи в корпус насоса, так как это может привести к повреждению рабочего колеса.

8. Насосы данной серии предназначены для перекачки воды. Не используйте насос для перекачки горючих жидкостей, химикатов или пищевых продуктов. Жидкости, содержащие абразивные вещества во взвешенном состоянии, могут повредить изоляцию и вращающиеся части насоса.

9. После перекачки морской воды или сточных вод промойте насос чистой водой.

10. Снимайте крышку со свечи зажигания каждый раз при проведении операций по техническому обслуживанию, чистке и ремонту.

11. Не проверяйте свечу зажигания (на искру) рядом с отверстием цилиндра, чтобы избежать возгорания паров топлива из цилиндра.

12. Проверяйте, крепко ли затянуты и не потеряны ли болты и другие крепления.

13. Держите работающий (или еще горячий) насос вдали от горючих материалов.

14. Осторожно работайте с глушителем и другими нагревающимися деталями.

15. Во время транспортировки закрывайте топливный кран и надевайте крышку топливного бака. Опоражнивайте топливный бак во время транспортировки на большие расстояния или по неровной дороге.

16. Используйте насос только в хорошо вентилируемых помещениях, не работайте с насосом во взрывоопасной атмосфере или в закрытых помещениях.

17. Проверяйте насос каждый день, чтобы убедиться, что каждый узел работает нормально.

18. Всегда следуйте инструкциям производителя при проведении операций по техническому обслуживанию.

19. Никогда не пользуйтесь поврежденным, модифицированным, неправильно отремонтированным или неправильно собранным насосом. Не снимайте, не отключайте защитные механизмы и следите за их сохранностью.

20. Никогда не проводите те операции по ремонту, которые выходят за рамки ежедневного обслуживания. В таких случаях обращайтесь в специализированные мастерские.

21. Никогда не используйте топливо для чистки.

22. Храните насос в сухом месте, не на земле и с пустыми баками.

23. Если насос становится непригодным для использования, следует сдать его на слом, не причиняя ущерба окружающей среде, своему дилеру, который примет соответствующие необходимые меры.

24. Для получения любой информации всегда обращайтесь к Вашему дилеру.

ДЕТАЛИ НАСОСА

1 - Выключатель 		8 - Крышка топливного бака

2 - Защита глушителя 		9 - Выпускное отверстие топливного бака

3 - Двигатель 			10 - Ручка стартера

4 - Воздушный фильтр 	11 - Заглушка заполнения насоса

5 - Рычаг заслонки 		12 - Сливная заглушка

6 - Дроссельный рычаг 	13 - Впускной патрубок

7 - Топливный бак 		14 - Подающий патрубок

# 1. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Убедитесь, что все детали хорошо закреплены и что их прокладки находятся на своих местах. Присоедините всасывающий шланг и подающий шланг. Присоедините шланги к соответствующим деталям при помощи зажимных лент шлангов.

ВНИМАНИЕ – Не заменяйте фирменные детали деталями, сделанными из другого материала, чтобы избежать повреждения корпуса насоса.

1.1. ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ

Он должен быть неразборного типа (такой как спиральный PVC) (рис. 3, В).

К шлангу должен быть хорошо прикреплен фильтр при помощи зажимной ленты шланга (рис.3, С).

1.2. ДВУХТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

ТОПЛИВНАЯ СМЕСЬ (рис. 4-5)

Используйте 4%-ную (25:1) смесь масло/бензин.

Имея специальное масло PROSINT OLEO-MAC, используйте 2%-ную (50:1) смесь.

ВНИМАНИЕ – Двухтактный двигатель имеет большую мощность, и поэтому рекомендуется использовать бензин с добавками свинца или без них и с октановым числом не ниже 90. Для приготовления смеси используйте только масло для двухтактных двигателей. Перед заправкой потрясите канистру с топливом. Заправляйте при выключенном двигателе и вдали от открытого огня.

Заполняйте бак только на 3/4, чтобы обеспечить распределение смеси. Готовьте такое количество смеси, которое необходимо для выполнения данной работы, не оставляйте смесь в баке или в топливной канистре на длительный срок.

ВНИМАНИЕ – Если двигатель разогрет, не используйте заслонку при запуске двигателя.

Убедитесь, что дроссельный рычаг функционирует нормально (А, рис.8).

Откройте топливный кран, повернув его в положение “ON” (рис. 6).

Установите рычаг заслонки (1, рис. 7) в положение “CLOSE” (только для холодных двигателей).

Надежно удерживая машину, потяните ручку стартера до появления сопротивления, затем быстро и резко дерните за ручку.

Повторяйте эту процедуру, пока двигатель не заведется. Установите рычаг заслонки (1, рис. 7) в положение “OPEN” и снова потяните за ручку стартера, пока двигатель не заведется.

После запуска дайте двигателю разогреться, прежде чем увеличивать обороты до требуемой величины. Во время эксплуатации, когда большие обороты двигателя не требуются, передвиньте рычаг акселератора в минимальное положение.

2. ЗАЛИВКА

- Поставьте насос как можно ближе к воде.

- Установите насос в правильное положение (рис. 9).

- Полностью заполните насос водой (рис. 10-11).

- В случае если насос не является самовсасывающимся, всасывающий шланг (А, рис. 11)

также должен быть полностью заполнен водой, проверьте при этом, чтобы внутри не остался воздух.

ВНИМАНИЕ – Если подача воды в насос не является немедленной или занимает более 100 секунд, то необходимо проверить все прокладки и соединения, чтобы предотвратить попадание воздуха, и проверить заполнение насоса водой. Проверьте, чтобы всасывающий шланг был заполнен водой.

Скорость потока (от минимальной до максимальной) регулируется механизмом контроля ускорения карбюратора (А, рис. 8).

ОСТАНОВКА ДВУХТАКТНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Установите дроссельный рычаг в положение холостого хода и подождите несколько секунд, чтобы дать двигателю охладиться.

Закройте топливный кран, повернув его в положение “OFF” (рис. 6).

Выключите двигатель, установив выключатель (А) в положение STOP (рис. 12-13-14).

Не забудьте вылить всю воду, оставшуюся в насосе (рис.15).

Вымойте насос чистой водой, если он использовался для перекачки морской воды или коррозийных растворов.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Во время первых 10 часов работы не включайте насос на полную мощность на длительное время.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

## ВНИМАНИЕ – Всегда надевайте защитные перчатки во время проведения операций по техническому обслуживанию. Не проводите операции по техническому обслуживанию при горячем двигателе.

3.1. ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Каждые 8-10 часов снимайте крышку (А, рис. 16) и фильтр (В). Фильтр (В) хорошо встряхивают и чистят мягкой щеткой. Если фильтр забит, двигатель работает неравномерно, что приводит к увеличению потребления топлива и снижению производительности.

3.2. ТОПЛИВНЫЙ БАК

Периодически проверяйте топливный фильтр (находится под соединением карбюратора). Чтобы почистить его (каждые 50 часов) (рис. 17-18), открутите винт (А), отсоедините приспособления (В) и вытащите фильтр (С), стараясь не повредить его. Вымойте фильтр бензином, высушите его и вставьте обратно. Грязный фильтр может затруднить запуск и снизить производительность двигателя.

3.3. СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ

Периодически чистите свечу зажигания и проверяйте электродный зазор (рис. 19).

Используйте свечи RCJ-7Y или другой марки с тем же калильным числом.

3.4. ХРАНЕНИЕ (ДВУХТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ)

- Проведите все операции по техническому обслуживанию.

- Опорожните топливный бак и наденьте крышку обратно.

- Удалите свечу зажигания, влейте небольшое количество масла в цилиндр (рис. 20).

- Прокрутите коленный вал несколько раз при помощи шнура стартера, чтобы распределить масло (рис. 21). Вставьте свечу зажигания обратно.

- Храните насос в сухом месте, желательно не на полу и вдали от источников тепла.

ВНИМАНИЕ: Все операции по техническому обслуживанию, не указанные в данном руководстве по эксплуатации, должны проводиться только в специализированных мастерских. Чтобы обеспечить постоянную и регулярную работу двигателя, помните, что для замены должны использоваться только фирменные детали.

| ## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | MP 30 | MP 50 |
| --- | --- | --- |
| Тип всасывания | самовсасывающаяся |  |
| Двигатель | двухтатный |  |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 30.5 | 47.7 |
| Мощность, кВт | 1 | 1.5 |
| Зажигание | электрическое |  |
| #### Карбюратор | плавающего типа |  |
| Топливо | 4% смесь |  |
| Объем топливного бака, л | 0.7 | 1.1 |
| Антивибрационного система | ### да |  |
| Диаметр впускного и выпускного отверстия, мм (дюйм) | 25,4 (1”) | 38 (1“ ½) |
| Максимальная подача, л/мин | 150 | 270 |
| Максимальный напор, м.в.с. | 35 | 30 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 7 | 7.3 |
| Масса, кг | 3.5 | 8 |

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Настоящая машина была разработана и изготовлена с использованием наиболее современных технологических процессов.

На выпускаемую им продукцию изготовитель предоставляет гарантию на следующие сроки, начиная со дня покупки: двадцать четыре месяца в случае частного или любительского пользования; шесть месяцев в случае профессионального пользования; три месяца, если машина дается напрокат.

Общие гарантийные условия

1) Гарантия вступает в силу со дня покупки машины. Изготовитель, через его торговую сеть и центры сервисного обслуживания, обеспечивает безвозмездную замену дефектных частей в результате некачественных материалов, обработки и изготовления. Гарантия не лишает покупателя предусмотренным гражданским кодексом правами в отношении последствия дефектов или пороков проданного товара.

2) Фирма, в пределах организационных надобностей, обеспечит оказание помощи техническим персоналом в возможно кратчайший срок.

3) При оформлении запроса на оказание гарантийной технической помощи предъявить уполномоченному персоналу надлежащим образом заполненный и заштемпелеванный продавцом приложенный гарантийный талон, приложив к нему счет-фактуру или кассовый чек, подтверждающие дату приобретения.

4) Гарантия теряет силу в следующих случаях:

- явное невыполнение технического обслуживания;

- неправильное использование товара или нарушение его конструкции;

- использование ненадлежащих смазочных материалов и топлива;

- использование не поставляемых изготовителем запчастей и принадлежностей;

- выполнение на машине работ не уполномоченным персоналом.

5) Гарантия не распространяется на расходные материалы, а также на части, подвергающиеся нормальному износу.

6) Из гарантии исключены любые работы, связанные с усовершенствованием товара.

7) Гарантия не покрывает работы по наладке и техническому обслуживанию, необходимость которых могла бы возникнуть в течение гарантийного периода.

8) В случае выявления вызванных во время транспортировки повреждений товара, об этом следует незамедлительно уведомить перевозчика. Несоблюдение этого условия приведет

к выходу товара из гарантии.

9) Установленные на наших машинах двигатели других фирм (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda и т.д.) покрываются гарантией соответствующих изготовителей.

10) Гарантия не покрывает причиненный людям или предметам прямой или косвенный ущерб в результате неисправности машины или ее продолжительного принудительного простоя.

МОДЕЛЬ  НАСОСА_____________________

ДАТА ПОКУПКИ  “___” _________________200   г.

М.П.

ВНИМАНИЕ!!!

ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ СЛУХА

При нормальных условиях эксплуатации уровень шума от этой

машины может повышать уровень дневной нормы шума для

оператора и может достигать или превышать

85 dB(A)

| # МОДЕЛЬ | УРОВЕНЬ ДАВЛЕНИЯ ЗВУКА | УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ НЕ БОЛЕЕ |
| --- | --- | --- |
|  | LpA ISO 6081 | 2000/14/EC LwA EN ISO 3744 |
| 30.5 см3 | 90 dB(A) | 101 dB(A) |
| 47.7 см3 | 88 dB(A) | 102 dB(A) |
| 98.2 см3 | 91 dB(A) | 101 dB(A) |
| 147.0 см3 | 83 dB(A) | 100 dB(A) |

| Корешок талона №1 на гарантийное обслуживание ______________________________________ | Корешок талона №2 на гарантийное обслуживание ______________________________________ |
| --- | --- |
| Изъят «___ » __________200__ г. | Изъят «___ » __________200__ г. |
| Исполнитель_________________________________ | Исполнитель_________________________________ |
| Выполненные работы | Выполненные работы |
| ЛИНИЯ ОТРЫВА | ЛИНИЯ ОТРЫВА |
| ТАЛОН №1 На гарантийный ремонт насоса _____________________________________________ | ТАЛОН №2 На гарантийный ремонт насоса _____________________________________________ |
| Дата продажи «___ » _________200__ г. | Дата продажи «___ » _________ 200__ г. |
| Выполненные работы | Выполненные работы |
| Покупатель ______________ «___» ________200_ г. | Покупатель ______________ «___» ________200_ г. |
| Исполнитель _____________ «___» ________200_г. | Исполнитель _____________ «___» ________200_г. |
| Стоимость ремонта | Стоимость ремонта |
| Талон без инструкции не действителен. В случае утери инструкции и гарантийных талонов дубликаты не выдаются, и покупатель лишается права на гарантийный ремонт. | Талон без инструкции не действителен. В случае утери инструкции и гарантийных талонов дубликаты не выдаются, и покупатель лишается права на гарантийный ремонт. |

Адрес пункта приема на гарантийное обслуживание:

107113, г. Москва., 4-й Лучевой просек, «Выставочный центр Сокольники», павильон 5.

Склад ООО “Нокки Помпе-М”, тел. (095) 913-90-22, 956-55-61 факс. (095) 234-23-50.