Электронное защитное устройство LOGIC-DROP

по сухому ходу для электронасоса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение однофазного питания                             230 V

Приемлемые перепады (колебания) напряжения       +/-10 %

Частота                                                                            50 Hz

Минимальная сила тока                                                 3 А

Максимальная сила тока                                                8 А

Рабочая температура                                                      5 – 45 C

Макс. температура атмосферы                                      55 С

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Горит зеленый индикатор – мощность вкл. – прибор подключен

Горит желтый индикатор – насос вкл. – насос работает

Мерцающий красный индикатор – неисправность – недостаток воды

Горит красный индикатор – неисправность – перенапряжение мощности

Красная кнопка – Перезагрузка – Сбор данных о двигателе

Перезапуск после неисправности

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Проверьте систему подачи воды, запустив насос и открыв кран (рис. 1а).

- Отсоедините насос от электропитания, оставив кран открытым, и дайте воде полностью слиться (рис. 1b).

- Вставьте вилку двигателя насоса в устройство (рис. 2а).

- Подсоедините устройство к электропитанию.

Зеленый (Power On) и мерцающий красный (Failure) индикаторы загорятся на панели (рис. 2b).

- Нажмите красную кнопку (Restart) в течение 10 секунд после включения шнура кабеля в розетку.

Зеленый индикатор останется включенным, загорится также желтый (Pump On) индикатор, а красный перестанет мигать и останется гореть, пока устройство набирает данные о двигателе (рис. 3).

- Подождите несколько секунд, пока красный индикатор не погаснет.

Данные о двигателе получены, и устройство готово следить за исправностью насоса (рис. 4).

- [!] Закройте кран и подождите, пока насос остановится (рис. 5).

Теперь возможно нормальное использование устройства.

Отсоединение и повторное подсоединение кабеля двигателя к устройству или отсоединение самого устройства от электросети не повлияет на сбор данных о двигателе.

Если же вы хотите переместить насос и/или поставить устройство на другой насос, следуйте пунктам 2 – 7, как описано выше.

[!] В случае перемещения насоса, нажмите Restart в течение указанного в п. 5 времени, иначе устройство будет работать с неверными данными.