РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1	Пуск и останов бензокосы

Общие правила:

- запускать двигатель следует на расстоянии не менее 3 метров от места заправки топливом;

- убедитесь, что в зоне вращения шпули или ножа нет посторонних предметов;

- выполняйте запуск на ровном участке, где нет препятствий и высокой травы;

- запускайте двигатель осторожно, располагая ноги как можно дальше от лески или ножа;

6.2	Пуск холодного двигателя

1.  Установите выключатель в положение «I»;

2. Несколько раз медленно нажмите на кнопку праймера (подкачки топлива), пока топливо не заполнит резиновый колпачок праймера;

- Поставьте рычаг воздушной заслонки карбюратора в положение "Холодный"  (CLOSE), в этом положении воздушная заслонка полностью закрыта;

- Положите бензокосу на землю с опорой на топливный бак и кожух головки. Возьмитесь левой рукой за рукоятку и упритесь в неё.

- Нажмите и удерживайте клавишу управления дроссельной заслонкой в положении "полный газ";

- Правой рукой возьмитесь за рукоятку стартера, слегка натяните шнур стартера до ощутимого возрастания сопротивления,  затем  резко потяните за рукоятку шнура. Не отпускайте рукоятку стартера, возвращайте ее в исходное положение плавно. Не вытягивайте шнур стартера на всю длину до упора, это может привести к поломке храповика и обрыву шнура. Повторяйте данную процедуру до первых признаков запуска двигателя;

7. Переставьте рычаг воздушной заслонки карбюратора в положение "Горячий" (OPEN),  в этом положении воздушная заслонка полностью открыта;

- Запустите двигатель. Слегка натяните шнур стартера до ощутимого возрастания сопротивления,  затем  резко потяните за рукоятку шнура;

- Дайте двигателю поработать около 15 секунд, чтобы он прогрелся, удерживая клавишу управления дроссельной заслонкой в среднем положении;

- Отпустите клавишу управления дроссельной заслонкой, двигатель перейдет в режим холостого хода.

Внимание! Не вытягивайте шнур на полную длину, это может привести к его обрыву. Не давайте шнуру резко возвращаться обратно, придерживайте его.

6.3	Пуск горячего двигателя

1.   Установите выключатель в положение «I»;

- При необходимости несколько раз медленно нажмите на кнопку праймера  (подкачки топлива), пока топливо не заполнит резиновый колпачок праймера;

- Оставьте рычаг воздушной заслонки карбюратора в положении "Горячий" (OPEN), в этом положении воздушная заслонка полностью открыта;

- Положите бензокосы на землю с опорой на топливный бак и кожух головки. Возьмитесь левой рукой за основную рукоятку и упритесь в неё, нажмите и удерживайте клавишу управления дросселем в среднем положении;

5. Правой рукой возьмитесь за рукоятку стартера, слегка натяните шнур стартера до ощутимого возрастания сопротивления,  затем  резко потяните за рукоятку шнура. Не отпускайте рукоятку стартера, возвращайте ее в исходное положение плавно. Не вытягивайте шнур стартера на всю длину до упора, это может привести к поломке храповика и обрыву шнура. Повторяйте данную процедуру, пока двигателя не запустится;

11

6.4	Затруднения при запуске переполненного топливом двигателя

Если двигатель не удалось запустить после 10 рывков стартера, он будет переполнен топливом. В этом случае для запуска может потребоваться дополнительное количество рывков в положении" Горячий" рычага и выжатой клавише управления дроссельной заслонкой. Если этот метод запуска не даст результатов, следует слить избыточное топливо из двигателя. Для этого снять кабель и вывернуть свечу, затем несколько раз плавно потянуть рукоятку стартера. Просушить свечу и установить её на место, присоединить кабель и повторить процедуру запуска. Если двигатель все равно не запускается, обратитесь в сервисный центр.

Останов двигателя осуществляется переключением выключателя в положение (STOP).

6.5	Кошение травы

- косите концом лески (особенно вдоль стен домов). Кошение всей длиной лески уменьшает эффективность работы и может привести к перегрузке двигателя;

- наибольший эффект будет достигнут при работе на максимальных оборотах двигателя;

- при временной остановке всегда отпускайте рычаг газа;

- при кошении поворачивайтесь корпусом из стороны в сторону;

- после поворота бензокосы обратно немного передвиньтесь вперед;

- избегайте попадания скошенной травы под леску при движении бензокосы в обратную сторону;

- во избежание преждевременного износа лески и перегрузки двигателя, кошение травы высотой более 20 см. следует производить леской в несколько проходов, или четырехлопостным ножом;

-для повышения эффективности, косите траву слева направо (в направлении вращения лески). Срезанная трава при этом отбрасывается на скошенную поверхность;

-	не рекомендуется косить влажную траву.

Расход лески зависит от:

- типа лески;

- соблюдения рекомендаций по правильной работе бензокосы;

- типа скашиваемой травы;

- типа местности, где происходит кошение.

12