V

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

М1400

М 1400 РК

М1600РК

М1800РК

М1900РКБ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЕК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ«ЕЫТЕСН»

Модели: М 1400; М 1400 РК; М 1600 РК; М 1800 РК; М 1900 РКБ

Благодарим Вас за выбор электрической мойки высокого давления «ELITECH». Мы    рекомендуем    Вам    внимательно ознакомиться    с данным    руководством    и тщательно      соблюдать      предписания      по      мерам      безопасности,      эксплуатации      и техническому обслуживанию.

Содержащаяся в руководстве информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска руководства. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления, так как мы постоянно стремимся повышать качество нашей продукции.

Содержание

- Основные правила техники безопасности	3

- Указания по применению	4

- Указания по безопасной работе	4

- Сборка	5

- Сведения по эксплуатации	5

- Технические характеристики	10

- Комплектация	10

- Возможные неисправности и способы их удаления	11

- Гарантия	12

ПОЛЬЗОВАНИЕ РУКОВОДСТВОМ

Руководство по ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ - это составная часть моечной машины, сохраните его для пользования в будущем.

-	Перед установкой или использованием машины внимательно прочитайте его.

-	В случае перехода собственности на машину, старый владелец обязан передать
руководство новому владельцу.

- Используйте мойку по назначению.

- Мойка применяется: в соответствии со спецификациями и учетом требований техники безопасности, приведенных в инструкции по эксплуатации;

- Эксплуатируйте мойку только при соблюдении всех установленных производителем технических условий. Производитель не несет ответственности при возникновении повреждений, вызванных самостоятельным внесением каких-либо изменений в конструкцию мойки.

2

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Пользователь несет ответственность по отношению к третьим лицам, находящимся в зоне работы устройства.

- Посторонние лица могут работать с мойкой только после ознакомления с правилами работы и техники безопасности.

-	Подросткам младше 16 лет, а также лицам, находящимся под воздействием
медикаментов, алкоголя или наркотиков, работать с мойкой строго запрещено.

- Мойку можно передавать (сдавать в аренду) только лицам, которые ознакомлены с управлением и техникой безопасности. Вместе с мойкой необходимо передавать руководство по эксплуатации!

- Мойку используйте только по назначению.

- Соблюдайте требования, указанные в данном руководстве и непосредственно на устройстве.

- Разрешается использовать только те комплектующие, которые были поставлены изготовителем или были разрешены для использования сэтим устройством.

- Запрещено производить изменения устройства, так как они могут привести к несчастному случаю.

- Работайте только при хорошем освещении

- При работе всегда сохраняйте устойчивое положение.

- Выключайте двигатель мойки при переходе с одного участка на другой, а также при перерывах в работе.

- Проводя любые регулировочные или ремонтные работы, отключайте мойку от сети питания.

- Выключайте двигатель и отсоединяйте вилку удлинителя от сети питания перед проверкой, распутыванием кабеля питания или удлинителя.

- Запрещается подключать мойку к сети питания, используя неисправный кабель или удлинитель. Периодически проверяйте состояние кабеля питания и удлинителя с целью выявления повреждений или обрывов.

- Все неисправные детали должны быть заменены на новые. Для замены используйте только оригинальные запасные части. Использование неоригинальных запасных частей может привести к серьезным травмам пользователя и повреждениям мойки.

-	Проверьте состояние удлинителя. Сечение проводов удлинителя должно быть
рассчитано на соответствующий ток, потребляемый двигателем пылесоса.

Использование удлинителя с меньшим сечением проводов может привести к короткому замыканию.

1.1 Использование удлинителя

-	В таблице (см. ниже) приведены параметры удлинителя в зависимости от его длины. В
случае если сечение проводов удлинителя неизвестно, необходимо выбирать
удлинитель с заведомо большим сечением проводов.

| Ilfl- | V^volt | ^J О 1 - 25 m | ^J cj 25 - 50 m |
| --- | --- | --- | --- |
|  | л'-jj | 2 х 1 .5 mm2 | 2 x 2,5 mmz |

3

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.2 Предупреждающие символы

В данном руководстве расположены различные символы (пиктограммы), имеющие следующие значения:

А

Будьте внимательны!

/

Соблюдайте меры предосторожности.

Ш

Прочитайте инструкцию по эксплуатации.

При повреждении кабеля питания, отсоединить вилку от источника тока.

Проводя любые регулировочные работы, отсоединяйте вилку от источника тока.

2. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Перед началом работы проверяйте мойку на функционирование и технически безопасное состояние, соответствующее предписанию.

- Защитные приспособления не должны подвергаться изменениям.

- При необходимости подтяните винты.

- При проведении ремонтных или сервисных работ, сначала отключите устройство, затем выньте вилку сетевого шнура из розетки.

- Штекерный разъем соединительного кабеля устройства должен иметь водо- и пылезащитное исполнение и только трехжильный кабель который подключен к защитному проводу.

- Кабели должны иметь исполнение мин. H07RN-F согласно DIN VDE 282 часть 1 или находиться в резиновой трубке, а также иметь поперечное сечение минимум 1,5 мм2.

- Штепсельная вилка и соединительная гильза должны быть разрешены для эксплуатации на открытом воздухе.

3. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ

- Если мойка издает необычные шумы или сильно вибрирует, необходимо немедленно провести диагностику рабочего состояния.

- В случае неисправности, мойку следует отправить в сервисный центр.

- Не нарушайте и не изменяйте настройку предохранительного клапана.

- Предохранительный клапан является также ограничителем давления.

- Когда закрывается пистолет, клапан открывается, и вода циркулирует через заборное отверстие насоса.

4

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Все операции по установке и монтажу должны выполняться при отключенной от электрической сети моечной машине.

- Используйте только фильтрованную или чистую воду. Кран для подключения воды должен обеспечивать производительность, равную производительности насоса.

4. СБОРКА

- Моечная машина поставляется в картонной коробке, в частично разобранном состоянии.

- В упаковке содержится также руководство по эксплуатации (поз. h) и приспособление для чистки регулируемой головки (поз. i).

- Разместите моечную машину как можно ближе к водопроводной сети.

- Моечная машина должна работать, находясь на прочной и устойчивой поверхности, размещенной, как показано на (рис. 4).

- Последовательность монтажа приводится на (рис. 2).

-	Подключите принадлежности, как показано на (рис. 2), нажимая и поворачивая до
надежной блокировки обе части.

- Установка бачка моющего средства (рис. 5)

- Установка вращающейся форсунки (рис. 2)

- Комплект вращающейся форсунки обеспечивает более высокую мощность мойки.

-	Электрическое подключение. Убедитесь, что электрическая сеть соответствует
напряжению и частоте (В. - Гц.), указанным на идентификационной табличке (рис. 3).

- Подключите моечную машину к электрической сети с исправной системой заземления и дифференциальным выключателем (30 мА), который будет отключать электрическое питание в случае коротких замыканий.

- Соединительные патрубки (рис. 6)

- Выход воды (OUT)

- Вход воды с фильтром (IN)

- Моечная машина может быть подключена непосредственно к городской водопроводной сети питьевой воды только в том случае, если на питающей трубе установлен прямой клапан с опорожнением, соответствующий действующим нормам. Убедитесь, что труба имеет диаметр не менее 13 мм, и что она усилена.

4.1	Утилизация упаковки

Материалы, из которых состоит упаковка, не являются загрязняющими для окружающей среды. Тем не менее, они должны перерабатываться или утилизироваться согласно нормам, действующим в стране, в которой эксплуатируется машина.

4.2	Регулировка головки

Для регулировки струи воды вращайте головку (рис. 7).

5. СВЕДЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 5.1 Органы управления

Моечная машина может быть оборудована двумя типами выключателя:

5

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.2	Выключатель (рис. 9)

Переведите выключатель в положение (1 ON) для, подготовки двигателя к работе. Переведите выключатель в положение (О OFF) для остановки работы моечной машины.

-	Рычаг управления струей воды ("А" рис. 8) и предохранитель ("В" рис. 8) предотвращает
случайное включение струи воды.

- Регулировка моющего средства ("М" рис. 5) Регулирует количество растворяемого моющего средства.

- Включение

Перед включением моечной машины убедитесь, что она правильно подключена к питанию водой. Работа "всухую" может повредить машину. Во время работы не закрывайте вентиляционные решетки.

- Полностью откройте кран водопроводной сети;

- Снимите пистолет с предохранителя (поз. Арис. 8);

- Удерживайте пистолет открытым несколько секунд, после чего включите моечную машину с помощью выключателя (1 ON) (рис. 9).

В моделях с автоматическим отключением напора:

- Закрывая пистолет, динамическое давление автоматически выключает электрический двигатель.

- Открывая пистолет, падение давления автоматически запускает двигатель, и давление образуется с небольшой задержкой.

- Для исправной работы TSS закрытие и открытие пистолета не должно выполняться с интервалом менее 4-5 секунд.

-	Для    предотвращения    повреждений    моечной    машины    во    время    ее    работы    не
выключайте струю воды на время более 10 минут.

5.5	Остановка

- Переведите выключатель в положение (О OFF) (рис. 9)

- Откройте пистолет и сбросьте давление внутри шлангов

- Поставьте пистолет на предохранитель.

5.6	Повторное включение

- Снимите пистолет с предохранителя

- Откройте пистолет и сбросьте давление внутри шлангов

- Переведите выключатель в положение (1 ON) (рис. 9).

5.7	Отключение

- Выключите машину (О OFF) (рис. 9)

- Выньте вилку из розетки

- Закройте водопроводный кран

- Сбросьте остаточное давление из пистолета, вплоть до полного вытекания воды из головки.

- Поставьте пистолет на предохранитель.

6

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.8	Заправка и пользование моющим средством

- Заправьте емкость моющим средством (рис. 5).

- Рекомендуем использовать моющее средство HOBBY-FOAM (#3206).

- Разбрызгайте смесь воды и моющего средства на очищаемую поверхность.

5.9	Рекомендации по правильной мойке

Растворите грязь нанесением моющего средства на еще сухую поверхность. На вертикальных поверхностях выполняйте движения сверху вниз. Выдержите 1-2 минуты, не смывая моющее средство. Затем очистите поверхность струей под высоким давлением с расстояния более 30 см, начиная снизу.

Перед выполнением любых сервисных и ремонтных работ на моечной машине, выньте вилку из сетевой розетки.

5.10	Чистка головки (рис. 11)

- Снимите удлинитель с пистолета;

- Очистите отверстие головки.

5.11	Чистка фильтра

Очищайте заборный фильтр и фильтр моющего средства через каждые 50 часов работы (рис. 12).

5.12	Хранение

7

Перед тем, как поместить машину на зимнее хранение, включите ее с использованием неедкого и нетоксичного антифриза.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8

ВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

9

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | М1400 | М1400РК | М 1600 РК | М 1800 РК | М1900РКБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение, В./Гц. | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Мощнось, Вт. | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | 1800 |
| Класс защиты | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Степень защиты | IP25 | IP25 | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
| Давление, мПа | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 |
| Максимальное давление, мПа | 10,5 | 10,5 | 13 | 14 | 14 |
| Расход жидкости, л/мин. | 6 | 6 | 6 | 6,7 | 6,7 |
| Рабочая температура, С | 0-60 | 0-60 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| Уровень шума, Дб | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 |

Замену или ремонт неисправных узлов и деталей необходимо осуществлять в авторизованных сервисных центрах. Не рекомендуется производить ремонт самостоятельно. В случае повреждения сетевого кабеля, его должен заменить специалист авторизованного сервисного центра или другой специалист имеющий необходимую квалификацию.

ВНИМАНИЕ! Перед выполнением сервисных операций, отсоедините инструмент от питающей сети.

9. КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Наименование | Кол-во (шт.) |
| --- | --- |
| Шланг высокого давления |  |
| Пистолет |  |
| Рассекательводяного потока |  |
| Руководство по эксплуатации |  |
| Гарантийный талон |  |

10

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Насос не достигает /ста нсвленного давления | И зное форсун ни | Заменить форсунку |
|  | Загрязнение фильтра воды | Очистить фильтр (рис. 12) |
|  | Недостаточнее питание водой | Полностью открыть кран |
|  | Всасывание воздуха | Проверить соединения |
|  | Воздух в насосе | Выключить машину и включить пистолет до получения непрерывней струи. Вновь включить |
|  | Неправильная регулировка головки | Повернуть головку (+) (рис. 7) |
| Насос обнаруживает скачки давления | Забор воды из, внешнего резервуара | Подключить моем ну» машину к водопроводной сети |
|  | Слишком высокая температура воды на входе | Понизить температуру |
|  | Засорение форсунки | Очистить форсунку (рис. 11) |
| Двигатель гудит ноне запускается | Недостаточнее' напряжение в сети | Убедитесь что напряжение сети соответствует указанному на паспортной табличке!рис. 3i |
|  | Понижение напря жения вызванное | Проверьте характеристики удлинителя |
|  | Длительный простой мсечной машины | Обратитесь в официальный сервисный центр техобслуживания |
|  | Проблемы с устройством T5S | Обратитесь в официальный сервисный центр, техобслуживания |
| Электродвигатель не запускается | Отсутствие напряжения | Проверьте наличие напряжения в сети и убедитесь что вил я п ровил ьно подключена |
|  | Проб/МИН с устройством TSS | Обратитесь в официальный сервисный центр техобслуж ивания |
|  | Длительный прэстой моечной машины | При помощи отвертки разблокируйте двигатель через отверстие в задней части (для моделей, в которых оно п р еду сматривается) (рис 13) |
| Утечка воды | И зное уплотнител ьных прокладок | Замените уплотни тельные прокладки в официальном, сервисном центре техоб служи вания |
| Повышенный шум | Слишком высокая температура воды | Пс'низьте температуру км. технические данные) |
| Утечка масла | Износ уплотнител ьны* прокладок | Обратитесь в официальный сервисный центр, техобслуживания |
| Го.ссло для TSS: машина BHIГПИПГЦ несмотря на закрытый пистолет | Засорение форсунки | Очистить форсунку (рис, 11] |
|  | Дефекты герметичности системы при наличии давления или же в контуре насоса | Обратитесь в официальный сервисный центр, течебслуж ивания |
| То-с-косгя TSS: на* НММ на рычаг пистолета вода не вытекает (при подкп юченном к водопроводу шланге. | Засорение форсунки | Очистить форсунку (рмс, 11) |

11

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

9. ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации мойки высокого давления со дня продажи через торговую сеть - 12 (двенадцать) месяцев, при соблюдении потребителем правил эксплуатации и условий по техническому обслуживанию, указанных в настоящей инструкции.

Если в течение гарантийного периода в изделии появился дефект по причине некачественного изготовления или применения некачественных конструкционных

материалов, гарантируется выполнение бесплатного гарантийного ремонта дефектного изделия.

Обмен неисправных агрегатов, вышедших из строя в период гарантийного срока, осуществляется в соответствии с действующими правилами обмена промышленных товаров, купленных в розничной сети.

В ремонт не принимаются и не обмениваются отдельные детали и сборочные единицы агрегата, а также агрегаты не очищенные от загрязнений. Случаи, при которых изделие не подлежит бесплатному гарантийному ремонту, указаны в гарантийном талоне.

12