ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации самовсасывающих моек высокого давления

ELITECH

- присоединить шланг к входному патрубку аппарата.

- опустить второй конец шланга в емкость с водой,

- нажать курок пистолета,

- включить аппарат

через 15 секунд аппарат должен начать подачу воды под давлением.

При использовании мойки в режиме самовсасывания давление воды на выходе меньше на 10 бар.

Существенное условие:  длина входного шланга не должна

превышать 1,5 метра, высота подъема

воды не более 0,5 метра.

Необходимо следить за отсутствием подсоса воздуха и протечек во входном шланге, иначе мойка не сможет нормально работать и выдавать паспортные характеристики.